福建省霞浦县田螺岗水库工程“水库大坝全生命周期智能监测与安全预警关键技术研究”配套服务询价表

| 项目 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （元） |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、数字化决策平台研发费 | 地质三维可视化建模费 |  | 项 | 1 |  |  | 地质数据收集校核、数字化处理，建立坝址区地质结构三维模型。 1.1.收集工程地质勘察报告、施工期监控量测报告、定期检测与健康监测报告； 1.2.根据坝体结构图、钻孔数据等，对混凝土坝体+防渗墙+排水廊道等坝体进行Revit坝体建模1项； 1.3.标注传感器点位（暂定30个）； 1.4.无人机航测地形，生成DEM+正射影像； 1.5.搭建Revit坝体模型嵌入地形1项； |
|  | 平台开发费 |  | 项 | 1 |  |  | 完成平台模型集成与调优，优化系统性能和提升稳定性。 1.6. 无人机地形+Revit坝体融合，完成Three.js3D可视化平台搭建1项； 1.7. 基于Three.js实现点击传感器点位（30个）弹出实时数据窗口功能； 1.8. 搭建传感器台账管理1项； 1.9.搭建实时数据看板功能（表格+曲线图，更新频率10秒/次）1项； 1.10.搭建历史数据查询（按日期导出CSV）功能1项； |
|  | 平台模型集成与调优费用 |  | 项 | 1 |  |  | 系统架构设计，前端可视化界面、交互功能开发。对接核心监测数据（协议统一为Modbus）：变形监测、应力应变、渗流监测和水位监测等。 1.11.开发变形监测、应力应变、渗流监测和水位监测等Modbus协议解析驱动1项，实现原始信号→工程单位转换； 1.12.搭建阈值报警联动1项，传感器数据直通告警模块； 1.13.开发数据推送（监测→MIDAS）模块1项，自动拉取MIDAS计算结果； 1.14.购买API接口服务或专业数据集，存入平台数据库； |
|  | 部署与调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 完成服务器部署和安装调试等。 1.15. 完成平台服务器部署，配置Nginx负载均衡； 1.16.部署测试Three.js 3D渲染（帧率≥25fps）； 1.17安装调试工作站和显示系统； 1.18.调试传感器数据接口，完成组网和测试点位信号接口稳定性； 1.19. 编写《部署手册》（含故障恢复SOP）和《数字化决策平台应用指南》； |
| 2、工程物探费 | 浅层地震 | 折射波法 | 检波点·炮 | 2200 |  |  | 按中国勘察设计协会文件《工程勘察服务成本要素信息（2022版）》，实物工作量法核定服务成本； |
|  | 井中探测法 | 单孔声波法 | m | 900 |  |  |  |
|  |  | 全景光学成像 | m | 200 |  |  |  |
| 3、原位测试费 | 岩体原位变形试验 | 钻孔变形法 | 点 | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |